### IT22A WPF Projektarbeit

Escaperoom website

Version 1.1.5

04.06.2024

### Vorgestellt von
Bohn Matthias

Inhaltsverzeichnis

Kurzbeschreibung des Produktes	1

Komponenten und deren Zusammenspiel visualisieren	1

Realbild:	1

Schaltplan:	2

PAP ESP:	3

PAP Javascript / HTML:	4

Beschreibung der Kommunikationsprotokolle	5

Beschreibung eines besonderen Teils der Umsetzung	6

Programm-code ESP	7

Programm-code HTML	16

Programm-code CSS	19

Programm-code Javascript	33

# Escaperoom website

## Kurzbeschreibung des Produktes

Dieses Projekt besteht aus einem Escape Room, der auf einer Website dargestellt wird und von einem Raspberry Pi gehostet wird. Der Raspberry Pi fungiert als Webserver mit Apache 2 und betreibt zusätzlich einen MQTT-Server. Ein ESP8266 steuert mehrere Sensoren und Aktoren, darunter LEDs, Taster, einen LDR-Sensor, ein RFID-Chip Lesegerät und einen DHT-22 Sensor.

Die Website simuliert ein Haus mit drei Räumen und einem Flur. Der Spieler muss verschiedene Rätsel lösen, die durch die Sensoren und Aktoren gesteuert werden, um von einem Raum zum nächsten zu gelangen und um schlussendlich wieder aus dem Haus zu entkommen. Die Kommunikation zwischen den Sensoren/Aktoren und der Website erfolgt über das MQTT-Protokoll.

## Komponenten und deren Zusammenspiel visualisieren

### Realbild:

### Schaltplan:

VCC	-> 3,3v

Rot	-> 5v

Schwarz 	-> GND

RST	-> 3 RXD

SDA   	-> 5

GND      	-> GND

SCK 	-> 14

MISO     	-> 12

MOSI    	-> 13

DHT-22 Data	-> 14

### PAP ESP:

### PAP Javascript / HTML:

## Beschreibung der Kommunikationsprotokolle

MQTT-Protokoll:

- Anfrage und Antwort:

  - Der ESP8266 sendet Sensordaten (z.B. Luftfeuchtigkeit, Taster Zustand) an den MQTT-Server auf dem Raspberry Pi.

  - Die Website abonniert diese Daten und verwendet sie zur Steuerung der Rätsel.

- Nachrichtenaufbau:

  - MQTT-Nachrichten bestehen aus einem Topic und einer Payload.

  - Topics sind hierarchisch strukturiert, z.B. Sensor/dht22 für den DHT-22 Sensor.

  - Payload enthält die eigentlichen Daten, z.B. { "humidity": 60 }.

- Technische Eigenschaften:

  - MQTT läuft über TCP/IP.

  - Standard-Port für MQTT ist 1883.

- QoS (Quality of Service) Stufen:

  - QoS 0: Zustellung nach besten Möglichkeiten

  - QoS 1: Mindestens einmalige Zustellung

  - QoS 2: Genau einmalige Zustellung

http-Protokoll:

- Anfrage und Antwort:

  - Der Browser des Benutzers sendet eine http-Anfrage an den Webserver (Apache 2) auf dem Raspberry Pi.

  - Der Webserver antwortet mit den HTML-, CSS-, und JavaScript-Dateien, die die Website darstellen.

- Nachrichtenaufbau:

  - http-Anfragen bestehen aus einem Request-Line (z.B. GET /index.html http/1.1), Header-Feldern und optional einer Nachricht.

  - HTTP-Antworten bestehen aus einer Statuszeile (z.B. http/1.1 200 OK), Header-Feldern und dem eigentlichen HTML-Inhalt.

- Technische Eigenschaften:

  - http läuft über TCP/IP, normalerweise auf Port 80.

- Verbindungsaufbau:

  - Client-Server-Modell, bei dem der Client (Browser) Anfragen stellt und der Server (Raspberry Pi) antwortet.

Tabelle der wichtigsten Protokollparameter:

| Protokoll | Port | Transport Layer | Sicherheit |
| --- | --- | --- | --- |
| MQTT | 1883 | TCP/IP | Optional |
| Http | 80 | TCP/IP | Keine |

## Beschreibung eines besonderen Teils der Umsetzung

RFID-Chip-Reader und Verwendung der Sensoren zur Lösung von Rätseln:

Ein herausragendes Merkmal dieses Projekts ist die Implementierung des RFID-Chip-Readers. Der RFID-Reader am ESP8266 liest den RFID-Chip und sendet die Daten über MQTT an die Website. Sobald der Chip korrekt erkannt wird, kann der Spieler die letzte Tür im Escape Room öffnen.

Darüber hinaus wurde großer Wert darauf gelegt, die Sensoren und Aktoren nicht nur zur Datenerfassung, sondern als aktive Bestandteile der Rätsel zu nutzen:

DHT-22 Sensor: Erkennt Atemfeuchtigkeit, um ein beschlagenes Spiegelbild und ein verborgenes Passwort anzuzeigen.

LED und Ton: Werden verwendet, um Morsecode zu signalisieren, den die Spieler entschlüsseln müssen.

Taster und LDR-Sensor: Interaktionen mit diesen Komponenten schalten Licht ein oder machen den RFID-Chip sichtbar.

Diese kreative Nutzung der Komponenten sorgt für ein interaktives und immersives Erlebnis im Escape Room.

## Programm-code ESP

/* ################################################################

Filename      : escapeRoomSketch.ino

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

#include <DHT.h>

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <MFRC522.h>

#include "Streaming.h"

#include "wifi.h"

#include "params.h"

#include "functions.h"

DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);  // Initialisierung des DHT-Sensors

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial << endl

<< "Start Escape-Room" << endl;

Serial << F("Version: 1.1.5") << endl

<< F("Build: ") << F(__TIME__) << F("  ") << F(__DATE__) << endl

<< F(__FILE__) << endl;

pinMode(LED_RED, OUTPUT);

pinMode(TASTER_3, INPUT_PULLUP);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(TASTER_3), handleButtonPress, FALLING);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, psk);

// wait for AP association

Serial << "Warte auf Verbindung..." << endl;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial << ".";

}

Serial << endl

<< "Mit " << ssid << "verbunden" << endl

<< endl

<< "IP-Addresse: " << WiFi.localIP() << endl

<< endl;

//DHT Sensor

pinMode(DHT_POWER, OUTPUT);     // Konfiguriere den DHT-Stromversorgungspin als Ausgang

digitalWrite(DHT_POWER, HIGH);  // Schalte die Stromversorgung für den DHT-Sensor ein

dht.begin();                    // Initialisierung des DHT-Sensors

mqttClient.setServer(MQTT_BROKER, PORT);

mqttAvailable();

mqttClient.setCallback(callback);

Serial << "Setup abgeschlossen" << endl;

}

void loop() {

int messwerteArr[ANZAHL_MESSWERTE];

int brightnessAvg = 0;

unsigned long currentMillis = millis();  // Aktuelle Zeit abrufen

if (buttonPressed) {

buttonPressed = false;

publishData(TOPIC_BUTTON3, "1");

}

// Wird kontinuierlich aufgerufen und prüft den Morse-Code-Status

if (playingMorse) {

playMorseCode();

}

if (currentMillis - previousMqttMillis >= 200) {

previousMqttMillis = currentMillis;

if (mqttAvailable()) {

unsigned long start = millis();

do {

mqttClient.loop();  // Verarbeite den Eingangs-Nachrichtenstapel

} while (millis() - start < 300);

if (currentMillis - previousMillis >= interval) {

for (int i = 0; i < ANZAHL_MESSWERTE; i++) {  // Messwerte erfassen

messwerteArr[i] = analogRead(SENSOR);

}

brightnessAvg = brightnessAvgCalc(messwerteArr);  // Durchschnittshelligkeit berechnen

float h = dht.readHumidity();     // Luftfeuchtigkeit lesen

if (sendBrightness) {

if (abs(brightnessAvg - brightness) > 50) {

brightness = brightnessAvg;

publishData(TOPIC_LDR, String(brightness));

}

}

if (sendHumidity) {

Serial << h << ", " << humidity << endl;

if (abs(round(h) - humidity) > 2) {

humidity = round(h);

publishData(TOPIC_HUMIDITY, String(humidity));

}

}

}

if (sendRfid) {

SPI.begin();         // SPI-Bus initialisieren

mfrc522.PCD_Init();  // MFRC522 initialisieren

checkRFID();

}

}

}

}

/* ################################################################

Filename      : functions.h

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

#include "WString.h"

#ifndef FUNCTIONS_H

#define FUNCTIONS_H

#include "params.h"

// Interrupt Service Routine (ISR) für das Drücken des Buttons

void IRAM_ATTR handleButtonPress() {

buttonPressed = true;

}

// Funktion zum Finden des Index des maximalen Werts im Array

int findMaxIdx(const int messwerteArr[]) {

int maxValue = messwerteArr[0];               // Initialisierung des maximalen Werts mit dem ersten Wert im Array

int idx = 0;                                  // Index des maximalen Werts initialisieren

for (int i = 1; i < ANZAHL_MESSWERTE; i++) {  // Schleife durch alle Messwerte

if (messwerteArr[i] > maxValue) {           // Überprüfen, ob der aktuelle Wert größer als der bisherige maximale Wert ist

maxValue = messwerteArr[i];               // Aktualisierung des maximalen Werts

idx = i;                                  // Aktualisierung des Index des maximalen Werts

}

}

return idx;  // Rückgabe des Index des maximalen Werts

}

// Funktion zum Finden des Index des minimalen Werts im Array

int findMinIdx(const int messwerteArr[]) {

int minValue = messwerteArr[0];               // Initialisierung des minimalen Werts mit dem ersten Wert im Array

int idx = 0;                                  // Index des minimalen Werts initialisieren

for (int i = 1; i < ANZAHL_MESSWERTE; i++) {  // Schleife durch alle Messwerte

if (messwerteArr[i] < minValue) {           // Überprüfen, ob der aktuelle Wert kleiner als der bisherige minimale Wert ist

minValue = messwerteArr[i];               // Aktualisierung des minimalen Werts

idx = i;                                  // Aktualisierung des Index des minimalen Werts

}

}

return idx;  // Rückgabe des Index des minimalen Werts

}

// Funktion zur Berechnung des Durchschnitts der Helligkeitswerte

int brightnessAvgCalc(const int messwerteArr[]) {

int AVG = 0;                                   // Durchschnittsvariable initialisieren

const int idx_max = findMaxIdx(messwerteArr);  // Index des maximalen Werts finden

const int idx_min = findMinIdx(messwerteArr);  // Index des minimalen Werts finden

for (int i = 0; i < ANZAHL_MESSWERTE; i++) {  // Schleife durch alle Messwerte

if (i != idx_max && i != idx_min)           // Überprüfen, ob der Index nicht dem Index des maximalen oder minimalen Werts entspricht

{

AVG += messwerteArr[i];  // Wert zum Durchschnitt hinzufügen

}

}

return AVG / (ANZAHL_MESSWERTE - 2);  // Durchschnitt berechnen und zurückgeben

}

// Funktion zum Veröffentlichen von Daten über MQTT

void publishData(String topic, String payload) {

mqttClient.publish(topic.c_str(), payload.c_str());

Serial << "PUBLISH: Topic = " << topic << " Payload = " << payload << endl;

}

// Funktion zur Überprüfung des RFID-Tags

void checkRFID() {

if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {  // Überprüfen, ob eine neue Karte vorhanden ist

if (mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {  // Überprüfen, ob die Kartendaten gelesen werden können

Serial << "Card UID: ";

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {  // Schleife durch die UID-Bytes

if (mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10) {

Serial << " 0";

} else {

Serial << " ";

}

Serial << _HEX(mfrc522.uid.uidByte[i]);  // Ausgabe der UID-Bytes in Hexadezimalformat

}

Serial << endl;

// Hier könntest du die UID auch an MQTT senden

String uidString = "";

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {  // Erstellen des UID-Strings

uidString += String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0" : "") + String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);

}

publishData("esp/rfid/uid", uidString);  // UID über MQTT senden

sendRfid = false;

mfrc522.PICC_HaltA();  // Stop reading

} else {

Serial << "Error reading card." << endl;

}

} else {

Serial << "No card present." << endl;

}

}

// Funktion zum Abspielen des Morse-Codes

void playMorseCode() {

unsigned long currentMorseCodeMillis = millis();

static bool isSymbolSpace = false;

if (playingMorse && currentMorseCodeMillis - previousMillisMorseCode >= waittime) {

previousMillisMorseCode = currentMorseCodeMillis;

char symbol = morseBuffer[morseIndex];

if(prev_sym == '.' || prev_sym == '-'){

digitalWrite(LED_RED, LOW);  // LED ausschalten nach einem Symbol

publishData(TOPIC_LAMP_STATUS, "0");

waittime = WAIT_TIME;

prev_sym = ' ';

} else if (symbol == '.') {

digitalWrite(LED_RED, HIGH);  // LED für Punkt-Symbol einschalten

publishData(TOPIC_LAMP_STATUS, "1");

prev_sym = symbol;

waittime = DOT_TIME;

morseIndex++;

} else if (symbol == '-') {

digitalWrite(LED_RED, HIGH);  // LED für Strich-Symbol einschalten

publishData(TOPIC_LAMP_STATUS, "1");

waittime = HYPHEN_TIME;

prev_sym = symbol;

morseIndex++;

} else if (symbol == ' ') {

digitalWrite(LED_RED, LOW);  // LED ausschalten für Leerzeichen

publishData(TOPIC_LAMP_STATUS, "0");

waittime = SPACE_TIME;

prev_sym = ' ';

morseIndex++;

} else {

digitalWrite(LED_RED, LOW);  // LED ausschalten bei unbekanntem Symbol

playingMorse = false;

publishData(TOPIC_LAMP_STATUS, "0");

morseIndex = 0; // Reset Morse index

}

if (morseIndex >= strlen(morseBuffer)) {

morseIndex = 0; // Wiederholen des Morse-Codes

isSymbolSpace = false; // Startet mit Buchstabenpause beim Wiederholen

}

}

}

// Callback-Funktion für eingehende MQTT-Nachrichten

void callback(char* c_topic, byte* payload, unsigned int length) {

// Konvertiere Payload in String

String msg, topic;

for (byte i = 0; i < length; i++) {

msg += char(payload[i]);

}

topic = String(c_topic);

Serial << "CALLBACK: Topic = " << topic << " Payload = " << msg << endl;

// Verarbeite empfangene Topics

if (topic == TOPIC_LAMP) {

if (msg == "1") {

digitalWrite(LED_RED, HIGH);

publishData(TOPIC_LAMP_STATUS, "1");

}

if (msg == "0") {

digitalWrite(LED_RED, LOW);

publishData(TOPIC_LAMP_STATUS, "0");

}

}

if (topic == TOPIC_SEND_HUMIDITY) {

Serial << "send humidity " << msg << endl;

if (msg == "1") {

sendHumidity = true;

publishData(TOPIC_HUMIDITY, String(humidity));

}

if (msg == "0") {

sendHumidity = false;

}

}

if (topic == TOPIC_SEND_LDR) {

Serial << "send brightness " << msg << endl;

if (msg == "1") {

sendBrightness = true;

publishData(TOPIC_LDR, String(brightness));

}

if (msg == "0") {

sendBrightness = false;

}

}

if (topic == MORSECODE_NR_TOPIC) {

if (msg == "1") {

strncpy(morseBuffer, SOS, sizeof(morseBuffer) - 1);

playingMorse = true;

} else if(msg == "2"){

strncpy(morseBuffer, SEK, sizeof(morseBuffer) - 1);

playingMorse = true;

} else if(msg == "3"){

strncpy(morseBuffer, NSA, sizeof(morseBuffer) - 1);

playingMorse = true;

} else {

playingMorse = false;

morseIndex = 0;

digitalWrite(LED_RED, LOW);

publishData(TOPIC_LAMP_STATUS, "0");

}

}

if (topic == RFID_SEND_TOPIC) {

if (msg == "2") {

sendRfid = true;

} else {

sendRfid = false;

}

}

}

// Funktion zur Überprüfung der MQTT-Verfügbarkeit und Verbindung

boolean mqttAvailable() {

while (!mqttClient.connected()) {  // Überprüfen, ob der MQTT-Client verbunden ist

Serial << "connecting to MQTT-Broker: ";

Serial << MQTT_BROKER << endl;

mqttClient.connect("ESP-Client_xyz");  // Verbindung zum MQTT-Broker herstellen

mqttClient.subscribe(TOPIC_LAMP);  // Abonnieren der benötigten Topics

mqttClient.subscribe(TOPIC_SEND_HUMIDITY);

mqttClient.subscribe(TOPIC_SEND_LDR);

mqttClient.subscribe(MORSECODE_NR_TOPIC);

mqttClient.subscribe(RFID_SEND_TOPIC);

}

return mqttClient.connected();  // Rückgabe des Verbindungsstatus

}

#endif

/* ################################################################

Filename      : params.h

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

#ifndef PARAMS_H

#define PARAMS_H

// MQTT-Parameter

const char* MQTT_BROKER = "192.168.43.133";

const uint16_t PORT = 1883;

WiFiClient espClient;

PubSubClient mqttClient(espClient);

// MQTT-Themen

#define TOPIC_LAMP "esp/lighting/led_red"

#define TOPIC_LAMP_STATUS "esp/lighting/led_red_status"

#define TOPIC_LDR "esp/brightness"

#define TOPIC_SEND_LDR "esp/brightness/send"

#define TOPIC_HUMIDITY "esp/humidity"

#define TOPIC_SEND_HUMIDITY "esp/humidity/send"

#define MORSECODE_NR_TOPIC "morsecode/nr"

#define TOPIC_TEMPERATURE "esp/temperature"

#define TOPIC_BUTTON3 "esp/btn3"

#define RFID_SEND_TOPIC "esp/rfid/send"

// Variablen für RFID

#define RST_PIN D2  // RST-PIN für RC522

#define SS_PIN D1   // SDA-PIN für RC522

volatile bool sendRfid = false;

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // Erstellen einer MFRC522-Instanz

/*

Orange 3,3v   -> 3,3v

Gelb RST      -> 3 RXD

Schwarz SDA   -> 5

Grün GND      -> GND

Weiß SCK      -> 14

Lila MISO     -> 12

Grau MOSI     -> 13

*/

#define TASTER_3 2

volatile bool buttonPressed = false;

//Variablen für DHT22

#define DHT_TYPE DHT22  // Typ des DHT-Sensors

#define DHT_PIN 14      // Pin, an dem der DHT-Sensor angeschlossen ist

#define DHT_POWER 4    // Pin zur Stromversorgung des DHT-Sensors

#define LED_RED 15

// Variablen für LDR

const int SENSOR = 0;             // Analog-Pin, an dem der LDR (Light Dependent Resistor) angeschlossen ist

const int ANZAHL_MESSWERTE = 25;  // Anzahl der Messwerte zur Durchschnittsbildung

const int HYSTERESE = 10;         // Hysterese für den LDR-Wert

bool leaveHyst = true;            // Variable zur Überwachung der Hysterese

volatile bool sendBrightness = false;

// Globale Variablen

volatile bool sendHumidity = false;

int brightness = 0;

int humidity = 0;

unsigned long previousMillis = 0;

unsigned long previousMqttMillis = 0;

const long interval = 200;

unsigned long previousMillisMorseCode = 0;

// MorseCode Variablen

#define DOT_TIME 50

#define HYPHEN_TIME 1000

#define SPACE_TIME 500

#define WAIT_TIME 50

#define SOS " ...  ---  ...     "

#define SEK " ...  .  -.-     "

#define NSA " -.  ...  .-     "

int morseIndex = 0;

bool isLetterSpace = false;

volatile bool playingMorse = false;

int waittime = 0;

char prev_sym = ' ';

char morseBuffer[50];

#endif

/* ################################################################

Filename      : wifi.h

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid = "MrRobot";      // WIFI SSID for station mode

const char* psk = "Pa55wortBohn";  // WIFI PSK

const char* ap_ssid = "EscapeRoomWifi";  // WIFI SSID for AP mode

const char* ap_psk = "EscapeRoomWifi";   // WIFI PSK

## Programm-code HTML

<!DOCTYPE html>

<html lang="de">

<head>

<meta charset="UTF-8" />

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

<title>Escape Room</title>

<link rel="stylesheet" href="/css/main.css" />

<link rel="stylesheet" href="/css/room1.css" />

<link rel="stylesheet" href="/css/room2.css" />

<link rel="stylesheet" href="/css/room3.css" />

<link rel="shortcut icon" href="#" type="image/x-icon" />

</head>

<body>

<div id="escaperoom">

<div class="jumbotron"></div>

<div class="door door-master" data-state="close"></div>

<div id="exit">Exit</div>

<div id="mirror">

<div id="player-background"></div>

<p>PW2<br />trowssap</p>

</div>

<div id="room1" class="room small-room">

<div class="door door-1" data-state="open"></div>

<div id="mirrorLine"></div>

</div>

<div id="pc-table">

<div class="pc"></div>

</div>

<div id="pc-chair"></div>

<div id="mirror-puzzle-help"></div>

<div id="morse-code"></div>

<div id="rommNr1"><p>1</p></div>

<div id="room2" class="room small-room">

<div class="door door-2" data-state="close"></div>

</div>

<div id="morse-code-device"></div>

<div id="lightRoom2" class="light small-room"></div>

<div id="lightSwitchLabel"></div>

<div id="rommNr2"><p>2</p></div>

<div id="pc-table2">

<div id="printer"></div>

<div id="notes"></div>

<div id="morseCode-puzzle-help"></div>

</div>

<div id="room3" class="room big-room">

<div class="door door-3" data-state="close"></div>

</div>

<div id="lightRoom3" class="light"></div>

<div id="lightSwitch"></div>

<div id="table-dining"></div>

<div id="schrank"></div>

<div id="wardrobe-open">

<div id="wardrobe-light"></div>

<div id="rfid-chip"></div>

</div>

<div id="reader"></div>

<div id="alarmLamp"></div>

<div id="rommNr3"><p>3</p></div>

<div id="wardrobe-puzzle-help"></div>

<div id="hexagon1"></div>

<div id="hexagon2"></div>

<div id="hexagon3"></div>

<div id="player"></div>

</div>

<div id="control">

<div id="time">

<h2>Time: 00:00</h2>

</div>

<div id="control-box">

<h2>Steuerung</h2>

<p class="control-text">

<img src="images/control/arrow-keys-left.png" width="30" alt="" /> Links

</p>

<p class="control-text">

<img src="images/control/arrow-keys-right.png" width="30" alt="" /> Rechts

</p>

<p class="control-text">

<img src="images/control/arrow-keys-up.png" width="30" alt="" /> Oben

</p>

<p class="control-text">

<img src="images/control/arrow-keys-down.png" width="30" alt="" /> Unten

</p>

<hr />

<p class="control-text">

<img src="images/control/space_bar.png" height="30" alt="" /> Aktion

</p>

<p class="control-text">

<img src="images/control/mouse.png" height="30" alt="" /> aufnehmen / vergrößern

</p>

<p class="control-text"></p>

</div>

<div id="items">

<hr />

<h2>Rucksack</h2>

<div id="morse-code-bag">

<div class="morse-code-image"></div>

</div>

<div id="lightSwitchLabel-bag">

<div class="lightSwitchLabel-image"></div>

</div>

<div id="rfid-chip-bag">

</div>

</div>

</div>

<script src="js/mqttws31.js"></script>

<script src="js/mqtt.js" defer></script>

<script src="js/main.js" defer></script>

<script src="js/room1.js" defer></script>

<script src="js/room2.js" defer></script>

<script src="js/room3.js" defer></script>

<script src="js/escaperoom_1.js" defer></script>

</body>

</html>

## Programm-code CSS

/* ################################################################

Filename      : main.css

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

* {

margin: 0;

padding: 0;

box-sizing: border-box;

font-family: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

}

body {

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

height: 100vh;

background-color: #f0f0f0;

}

#escaperoom {

width: 600px;

height: 600px;

background-color: #cbd2d6;

background-image: url("../images/general/wood-floor-hallway.jpg");

background-size: 150px 150px;

position: relative;

border: 8px solid #000;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

}

.jumbotron {

z-index: 10;

position: absolute;

top: 150px;

max-width: 450px;

padding: 10px;

background: steelblue;

border-radius: 8px;

box-shadow: snow 0px 0px 26px 5px;

display: none;

gap: 8px;

flex-direction: column;

align-items: center;

justify-content: center;

}

.room {

background-color: #666;

background-image: url("../images/general/wood-floor.jpg");

background-size: 400px 400px;

position: absolute;

border: 8px solid #000;

}

.small-room {

width: 252px;

height: 252px;

}

.big-room {

width: 252px;

height: 600px;

}

#room1 {

top: -8px;

left: -8px;

}

#room2 {

bottom: -8px;

left: -8px;

}

#room3 {

top: -8px;

right: -8px;

}

#player {

width: 35px; /* Gesamtbreite des Spieler-Elements einschließlich des zusätzlichen Bildes */

height: 35px;

background-image: url("../images/player/player.png"); /* Hintergrundbild des Spielers */

background-size: 35px 35px; /* Größe des Hintergrundbildes für den Spieler */

background-position: left center; /* Position des Spieler-Bildes */

position: absolute;

top: 0px; /* Anpassen, um die gewünschte vertikale Positionierung zu erreichen */

left: 280px; /* Anpassen, um die gewünschte horizontale Positionierung zu erreichen */

}

#player::after {

content: ""; /* Fügt ein Pseudoelement hinzu */

z-index: 2;

display: none;

width: 10px;

height: 20px; /* Höhe des zusätzlichen Bildes */

background-image: url("../images/player/exclamation-mark.png"); /* Hintergrundbild des zusätzlichen Bildes */

background-size: cover; /* Größe des Hintergrundbildes für das zusätzliche Bild */

position: absolute;

top: -10px; /* Anpassen, um die gewünschte vertikale Positionierung zu erreichen */

left: -10px; /* Anpassen, um das zusätzliche Bild neben dem Spieler anzuzeigen */

animation: wobble 0.3s infinite alternate; /* Animation hinzufügen */

}

#player.show-after::after {

display: block; /* Zusätzliches Bild anzeigen, wenn die Klasse 'show-after' vorhanden ist */

}

@keyframes wobble {

from {

transform: rotate(-5deg);

}

to {

transform: rotate(5deg);

}

}

#hexagon1 {

width: 35px; /* Gesamtbreite des Spieler-Elements einschließlich des zusätzlichen Bildes */

height: 35px;

display: none;

background-image: url("../images/general/hexagon-gray.png"); /* Hintergrundbild des Spielers */

background-size: 35px 35px; /* Größe des Hintergrundbildes für den Spieler */

background-position: left center; /* Position des Spieler-Bildes */

position: absolute;

top: 540px;

left: 290px;

}

#hexagon2 {

width: 35px; /* Gesamtbreite des Spieler-Elements einschließlich des zusätzlichen Bildes */

height: 35px;

display: none;

background-image: url("../images/general/hexagon-gray.png"); /* Hintergrundbild des Spielers */

background-size: 35px 35px; /* Größe des Hintergrundbildes für den Spieler */

background-position: left center; /* Position des Spieler-Bildes */

position: absolute;

top: 180px;

left: 20px;

}

#hexagon3 {

width: 35px; /* Gesamtbreite des Spieler-Elements einschließlich des zusätzlichen Bildes */

height: 35px;

display: none;

background-image: url("../images/general/hexagon-gray.png"); /* Hintergrundbild des Spielers */

background-size: 35px 35px; /* Größe des Hintergrundbildes für den Spieler */

background-position: left center; /* Position des Spieler-Bildes */

position: absolute;

top: 530px;

left: 20px;

}

.light {

position: absolute;

background-color: #000000f3;

z-index: 3;

}

.door {

position: absolute;

background-color: #b12121;

border-radius: 4px;

transition: background-color 1.3s;

z-index: 5;

}

.door-1 {

bottom: calc(50% - 35px);

right: -9px;

width: 10px;

height: 70px;

}

.door-2 {

top: -9px;

left: calc(50% - 35px);

width: 70px;

height: 10px;

}

.door-3 {

bottom: calc(50% - 35px);

left: -9px;

width: 10px;

height: 70px;

}

.door-master {

left: calc(50% - 35px);

top: -9px;

width: 70px;

height: 10px;

}

div[data-state="open"] {

background-color: #568f44; /* Hier die gewünschte Hintergrundfarbe einfügen */

}

#exit {

position: absolute;

left: calc(50% - 17px);

top: -32px;

font-size: 18px;

font-weight: 700;

font-family: cursive;

}

#time{

margin-bottom: 10px;

color: #4682b4;

}

#control {

margin-left: 30px;

}

#control-box {

display: flex;

flex-direction: column;

gap: 8px;

.control-text {

display: flex;

align-items: center;

img{

margin-right: 10px;

}

}

}

#items {

margin-top: 20px;

display: flex;

gap: 8px;

flex-direction: column;

align-items: center;

}

#morse-code-bag {

position: relative;

background-image: url("../images/room1/morse-codes.png");

background-size: cover;

width: 40px;

height: 60px;

display: none;

}

.morse-code-image {

position: absolute; /* Positionierung relativ zum Elternelement */

top: 50%;

left: 50%;

transform: translate(-500px, -400px);

background-image: url("../images/room1/morse-codes.png");

background-size: cover;

width: 300px;

height: 450px;

z-index: 10;

opacity: 0; /* Das Bild ist standardmäßig unsichtbar */

transition: opacity 0.3s; /* Übergangseffekt für die Sichtbarkeit */

pointer-events: none;

}

#morse-code-bag:hover .morse-code-image {

opacity: 1; /* Bild wird sichtbar, wenn über das Elternelement geschwebt wird */

}

#lightSwitchLabel-bag {

position: relative;

background-image: url("../images/room2/light-switch-horizontal.png");

background-size: cover;

width: 100px;

height: 29px;

display: none;

}

.lightSwitchLabel-image {

position: absolute; /* Positionierung relativ zum Elternelement */

top: 50%;

left: 50%;

transform: translate(-500px, -200px);

background-image: url("../images/room2/light-switch-horizontal.png");

background-size: cover;

width: 200px;

height: 58px;

z-index: 10;

opacity: 0; /* Das Bild ist standardmäßig unsichtbar */

transition: opacity 0.3s; /* Übergangseffekt für die Sichtbarkeit */

pointer-events: none;

}

#lightSwitchLabel-bag:hover .lightSwitchLabel-image {

opacity: 1; /* Bild wird sichtbar, wenn über das Elternelement geschwebt wird */

}

#rfid-chip-bag {

position: relative;

background-image: url("../images/room3/rfid-chip.png");

background-size: cover;

width: 58px;

height: 60px;

display: none;

}

/* ################################################################

Filename      : room1.css

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

@keyframes backgroundFadeIn {

0% {

background: linear-gradient(to bottom, #b3b1b1, #837e7e);

}

100% {

background: linear-gradient(to bottom, #e6e5e5, #919191);

}

}

@keyframes textFadeIn {

0% {

color: rgba(240, 248, 255, 0);

}

100% {

color: rgba(255, 255, 255, 0.45);

}

}

@keyframes playerOpacity {

0% {

opacity: 1;

}

100% {

opacity: 0.3;

}

}

#mirror {

z-index: 10;

position: absolute;

display: none;

top: 50px;

left: 45px;

height: 200px;

width: 150px;

background: linear-gradient(to bottom, #b3b1b1, #837e7e);

border: 6px solid #457eb6;

border-radius: 2px;

overflow: hidden;

}

.animateMirror {

animation: backgroundFadeIn 4s forwards;

}

#mirror p {

font-weight: 800;

text-align: center;

margin-top: 30px;

font-family: cursive;

font-size: 20px;

color: rgba(240, 248, 255, 0);

}

.animate-mirror-p {

animation: textFadeIn 4s forwards;

}

#player-background {

background-image: url(../images/player/player.png);

background-size: 100px 100px;

background-position: center;

background-repeat: no-repeat;

width: 100%;

height: 100%;

filter: blur(1px);

opacity: 1;

position: absolute;

top: 85px;

}

.animate-layer-background {

animation: playerOpacity 3s forwards;

}

#mirrorLine {

position: absolute;

background-color: #457eb6;

top: 0;

left: 160px;

width: 55px;

height: 6px;

}

#pc-table {

position: absolute;

background-image: url("../images/room1/pc-table.png");

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

top: 0;

left: 5px;

width: 88px;

height: 35px;

}

#pc-table .pc {

background-image: url("../images/room1/pc.png");

background-size: cover;

background-repeat: no-repeat;

position: relative;

left: 12px;

width: 66px;

height: 32px;

}

#pc-chair {

position: absolute;

background-image: url("../images/room1/pc-chair.png");

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

top: 35px;

left: 30px;

width: 36px;

height: 34px;

}

#mirror-puzzle-help {

position: absolute;

background-image: url("../images/room1/email.png");

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

display: none;

top: 3px;

left: 60px;

width: 18px;

height: 18px;

border-radius: 50%;

animation: wobble 0.3s infinite alternate;

box-shadow: -1px 1px 5px 1px;

}

#morse-code {

position: absolute;

background-image: url("../images/room1/morse-codes.png");

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

top: 173px;

left: 178px;

width: 31px;

height: 46px;

}

#rommNr1 {

position: absolute;

font-weight: bold;

top: 59px;

left: 235px;

color: #faebd7;

}

/* ################################################################

Filename      : room2.css

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

#morse-code-device {

position: absolute;

background-image: url("../images/room2/morse-code-device.png");

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

top: 400px;

left: 200px;

width: 36px;

height: 57px;

}

#lightRoom2 {

bottom: -8px;

left: -8px;

/* background-color: transparent; */

}

#lightSwitchLabel {

position: absolute;

background-image: url("../images/room2/light-switch.png");

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

top: 390px;

left: 10px;

width: 13px;

height: 50px;

}

#pc-table2 {

position: absolute;

background-image: url("../images/room1/pc-table.png");

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

top: 549px;

left: 100px;

width: 88px;

height: 35px;

#notes {

background-image: url("../images/room2/notes.png");

width: 23px;

height: 24px;

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

position: relative;

top: -18px;

left: 8px;

}

#printer {

background-image: url("../images/room2/printer.png");

width: 40px;

height: 25px;

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

position: relative;

top: 8px;

left: 43px;

}

#morseCode-puzzle-help {

position: relative;

background-image: url("../images/room2/prints.png");

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

display: block;

top: -45px;

left: 54px;

width: 17px;

height: 20px;

animation: wobble 0.3s infinite alternate;

box-shadow: -1px 1px 5px 1px;

}

}

#rommNr2 {

position: absolute;

font-weight: bold;

transform: rotateZ(-90deg);

z-index: 3;

top: 333px;

left: 161px;

color: #faebd7;

}

/* ################################################################

Filename      : room3.css

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

#table-dining {

position: absolute;

background-image: url("../images/room3/table-dining.png");

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

top: 370px;

left: 430px;

width: 106px;

height: 170px;

}

#schrank {

position: absolute;

background-image: url("../images/room3/Schrank.png");

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

top: 0px;

left: 430px;

width: 109px;

height: 33px;

}

#wardrobe-open {

position: absolute;

z-index: 11;

background-image: url("../images/room3/Schrank-open.png");

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

display: none;

top: -15px;

left: 360px;

width: 220px;

height: 220px;

transition: all 1.5s;

#wardrobe-light {

background-color: black;

width: 126px;

height: 152px;

position: relative;

top: 34px;

left: 49px;

transition: all 2s;

}

#rfid-chip {

background-image: url("../images/room3/rfid-chip.png");

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

border-radius: 8px;

width: 29px;

height: 30px;

position: relative;

top: -50px;

left: 96px;

opacity: 0;

transition: all 1s;

animation: wobble 0.3s infinite alternate;

}

#rfid-chip:hover {

background-color: #fafad2;

}

}

#lightRoom3 {

top: 0px;

left: 348px;

width: 236px;

height: 584px;

}

#lightSwitch {

position: absolute;

background-color: #ffffff; /*#fdf300*/

top: 340px;

left: 335px;

width: 5px;

height: 15px;

z-index: 1;

}

#alarmLamp {

position: absolute;

background-image: url("../images/room3/revolving-light-red.png");

background-size: cover;

top: 125px;

left: 346px;

width: 25px;

height: 25px;

z-index: 1;

}

#reader {

position: absolute;

background-image: url("../images/room3/reader.png");

background-size: cover;

top: 155px;

left: 347px;

width: 35px;

height: 44px;

}

#rommNr3 {

position: absolute;

font-weight: bold;

top: 232px;

left: 339px;

color: #faebd7;

}

#wardrobe-puzzle-help {

position: absolute;

background-image: url("../images/room3/candle.png");

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

display: none;

top: 400px;

right: 90px;

width: 17px;

height: 20px;

animation: wobble 0.3s infinite alternate;

}

## Programm-code Javascript

/* ################################################################

Filename      : main.js

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

// Initialisierung von Variablen

let playerSize = 35; // Größe des Spielers in Pixel

let win = false; // Zustand des Spiels: gewonnen oder nicht

let themeSoundIsPlaying = false; // Zustand der Hintergrundmusik: spielt oder nicht

// Laden und Einstellen der Audiodateien

const stepSound = new Audio('../sounds/step2.mp3');

stepSound.volume = 0.4;

const doorSound = new Audio('../sounds/dooropened.mp3');

doorSound.volume = 0.8;

const hexagonSound = new Audio('../sounds/hexagon.mp3');

hexagonSound.volume = 0.9;

const hexagonOffSound = new Audio('../sounds/hexagon-off.mp3');

hexagonSound.volume = 0.9;

const newNotificationSound = new Audio('../sounds/new-notification.mp3');

newNotificationSound.volume = 0.9;

const lightAmpSound = new Audio('../sounds/light-amp.mp3');

lightAmpSound.volume = 0.7;

// Starten der Hintergrundmusik, falls sie nicht bereits spielt

if (!themeSoundIsPlaying) {

// playThemeSound(); // Kommentar entfernt, da Funktion nicht definiert

themeSoundIsPlaying = true;

}

// Funktion zum Abspielen des Schrittgeräusches

function playStepSound() {

stepSound.play();

}

// Funktion zum Abspielen der Hintergrundmusik

function playThemeSound() {

const themeSound_1 = new Audio('../sounds/Final Fantasy V - A Presentiment.mp3');

themeSound_1.volume = 0.2;

themeSound_1.loop = true; // Dauerschleife aktivieren

themeSound_1.play(); // Wiedergabe starten

}

// Funktion zum Überprüfen, ob eine Tür geöffnet ist

function canMoveThroughDoor(number) {

const door = document.querySelector(`.door-${number}`);

return door.dataset.state === "open";

}

// Funktion zur Überprüfung von Kollisionen mit Objekten im Raum

function checkCollisionWithObjects(playerPosition, playerPositionBefore, room) {

// Auswahl der Objekte im aktuellen Raum

let roomObjects;

if (room === 1) {

roomObjects = room1Objects;

} else if (room === 2) {

roomObjects = room2Objects;

} else if (room === 3) {

roomObjects = room3Objects;

} else {

roomObjects = []; // Leere Liste, falls kein Raum gefunden wurde

}

// Überprüfung jeder Objektposition im aktuellen Raum

for (const object of roomObjects) {

// Berechnung der Objektgrenzen

const objectLeft = object.left;

const objectRight = object.left + object.width;

const objectTop = object.top;

const objectBottom = object.top + object.height;

// Überprüfung, ob der Spieler mit dem Objekt kollidiert

if (

playerPositionBefore.left >= objectRight && playerPosition.left < objectRight && // Kollision von links

playerPosition.top + playerSize > objectTop && playerPosition.top < objectBottom // Spielerhöhe ist 35px

) {

// Spieler kollidiert mit dem Objekt von links

playerPosition.left = objectRight;

return true;

} else if (

playerPositionBefore.left + playerSize <= objectLeft && playerPosition.left + playerSize > objectLeft && // Kollision von rechts

playerPosition.top + playerSize > objectTop && playerPosition.top < objectBottom // Spielerhöhe ist 35px

) {

// Spieler kollidiert mit dem Objekt von rechts

playerPosition.left = objectLeft - playerSize;

return true;

} else if (

playerPositionBefore.top >= objectBottom && playerPosition.top < objectBottom && // Kollision von oben

playerPosition.left + playerSize > objectLeft && playerPosition.left < objectRight // Spielerbreite ist 35px

) {

// Spieler kollidiert mit dem Objekt von oben

playerPosition.top = objectBottom;

return true;

} else if (

playerPositionBefore.top + playerSize <= objectTop && playerPosition.top + playerSize > objectTop && // Kollision von unten

playerPosition.left + playerSize > objectLeft && playerPosition.left < objectRight // Spielerbreite ist 35px

) {

// Spieler kollidiert mit dem Objekt von unten

playerPosition.top = objectTop - playerSize;

return true;

}

}

// Keine Kollision mit Objekten

return false;

}

// Funktion zur Überprüfung von Kollisionen mit Gegenständen im Raum

function checkCollisionWithItems(playerPosition, playerPositionBefore) {

// Auswahl der Gegenstände im aktuellen Raum

let items = itemObjects;

// Überprüfung jeder Gegenstandsposition im aktuellen Raum

for (const item of items) {

// Berechnung der Gegenstandsgrenzen

const itemLeft = item.left;

const itemRight = item.left + item.width;

const itemTop = item.top;

const itemBottom = item.top + item.height;

// Überprüfung, ob der Spieler mit dem Gegenstand kollidiert

if (

playerPositionBefore.left >= itemRight && playerPosition.left < itemRight && // Kollision von links

playerPosition.top + playerSize > itemTop && playerPosition.top < itemBottom // Spielerhöhe ist 35px

) {

document.getElementById(item.backpackId).style.display = "block"; // Gegenstand in den Rucksack verschieben

document.getElementById(item.id).style.display = "none"; // Gegenstand aus dem Raum entfernen

return true;

} else if (

playerPositionBefore.left + playerSize <= itemLeft && playerPosition.left + playerSize > itemLeft && // Kollision von rechts

playerPosition.top + playerSize > itemTop && playerPosition.top < itemBottom // Spielerhöhe ist 35px

) {

document.getElementById(item.backpackId).style.display = "block"; // Gegenstand in den Rucksack verschieben

document.getElementById(item.id).style.display = "none"; // Gegenstand aus dem Raum entfernen

return true;

} else if (

playerPositionBefore.top >= itemBottom && playerPosition.top < itemBottom && // Kollision von oben

playerPosition.left + playerSize > itemLeft && playerPosition.left < itemRight // Spielerbreite ist 35px

) {

document.getElementById(item.backpackId).style.display = "block"; // Gegenstand in den Rucksack verschieben

document.getElementById(item.id).style.display = "none"; // Gegenstand aus dem Raum entfernen

return true;

} else if (

playerPositionBefore.top + playerSize <= itemTop && playerPosition.top + playerSize > itemTop && // Kollision von unten

playerPosition.left + playerSize > itemLeft && playerPosition.left < itemRight // Spielerbreite ist 35px

) {

document.getElementById(item.backpackId).style.display = "block"; // Gegenstand in den Rucksack verschieben

document.getElementById(item.id).style.display = "none"; // Gegenstand aus dem Raum entfernen

return true;

}

}

// Keine Kollision mit Gegenständen

return false;

}

/* ################################################################

Filename      : mqtt.js

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

// Globale Variablen

var client = null; // MQTT-Client

var led_is_on = null; // Status der LED, benötigt für led_toggle()

let firstHumidityPub = true; // Status für die erste Veröffentlichung der Luftfeuchtigkeit

// Konfigurationen

const HOSTNAME = "192.168.43.133";

const PORT = "80";

const PATH = "/ws";

const CLIENTID = "mqtt_js_" + parseInt(Math.random() * 100000, 10);

const LDR_TOPIC = "esp/brightness"; // Thema für den Helligkeitssensor

const TOPIC_SEND_LDR = "esp/brightness/send";

const HUMIDITY_TOPIC = "esp/humidity"; // Thema für die Luftfeuchtigkeit

const HUMIDITY_SEND_TOPIC = "esp/humidity/send"; // Thema zum Senden der Luftfeuchtigkeit

const TEMPERATURE_TOPIC = "esp/temperature"; // Thema für die Temperatur

const RFID_SEND_TOPIC = "esp/rfid/send"; // Thema zum Senden des RFID

const RFID_UID_TOPIC = "esp/rfid/uid"; // Thema zum Empfangen der RFID-UID

const TOPIC_LAMP = "esp/lighting/led_red"; // Thema für die rote LED

const LAMP_STATUS_TOPIC = "esp/lighting/led_red_status"; // Thema für den Status der roten LED

const BUTTON3_TOPIC = "esp/btn3"; // Thema für den dritten Button

const MORSECODE_NR_TOPIC = "morsecode/nr"; // Thema für den Morsecode

let humidity = 0; // Variable zur Speicherung der aktuellen Luftfeuchtigkeit

let firstHumidity = 0; // Variable zur Speicherung der ersten gemessenen Luftfeuchtigkeit

window.onload = connect(); // Wenn die Webseite vollständig geladen ist, wird connect() aufgerufen

// Hauptfunktion zum Herstellen der Verbindung zum MQTT-Broker

function connect() {

// Client einrichten

client = new Paho.MQTT.Client(HOSTNAME, Number(PORT), PATH, CLIENTID);

console.info(

"Verbindung zum Server wird hergestellt: Hostname: ",

HOSTNAME,

". Port: ",

PORT,

". Client ID: ",

CLIENTID

);

// Callback-Handler setzen

client.onConnectionLost = onConnectionLost; // Bei Verbindungsverlust

client.onMessageArrived = onMessageArrived; // Bei eintreffenden Nachrichten

// Optionen für die Verbindung setzen

var options = {

onSuccess: onConnect, // Nach erfolgreicher Verbindung wird onConnect aufgerufen

onFailure: onFail, // Bei Fehlschlagen der Verbindung

};

// Client mit den oben festgelegten Optionen verbinden

client.connect(options);

console.info("Verbindung wird hergestellt...");

}

// Funktion, die bei erfolgreicher Verbindung zum MQTT-Broker aufgerufen wird

function onConnect(context) {

console.log("Client verbunden");

// Optionen für das Abonnieren von Themen

options = {

qos: 0,

onSuccess: function (context) {

console.log("> SUB-ACK");

},

};

// Relevante Themen abonnieren

client.subscribe(LAMP_STATUS_TOPIC, options);

// Nachricht mit Wert 0 senden

message = new Paho.MQTT.Message("0");

message.destinationName = RFID_SEND_TOPIC;

message.retained = true;

console.log("< PUB", message.destinationName, "0");

client.send(message);

}

// Funktion, die aufgerufen wird, wenn die Verbindung zum MQTT-Broker fehlschlägt

function onFail(context) {

console.log("Verbindung fehlgeschlagen");

}

// Funktion, die aufgerufen wird, wenn die Verbindung zum MQTT-Broker verloren geht

function onConnectionLost(responseObject) {

if (responseObject.errorCode !== 0) {

console.log("Verbindung verloren: " + responseObject.errorMessage);

window.alert("Verbindung verloren: " + responseObject.errorMessage);

}

}

// Funktion, die aufgerufen wird, wenn eine MQTT-Nachricht eintrifft

function onMessageArrived(message) {

console.log("> PUB", message.destinationName, message.payloadString);

// Aktualisieren der Elemente der Webseite basierend auf dem Thema der Nachricht

if (message.destinationName == LDR_TOPIC) {

if (message.payloadString >= 450) {

showRfidChip(true);

} else {

showRfidChip(false);

}

} else if (message.destinationName == LAMP_STATUS_TOPIC) {

// Status der LED basierend auf der Nachricht aktualisieren

if (message.payloadString == "1") {

morseCodeSound.play();

led_is_on = true;

} else {

morseCodeSound.pause();

morseCodeSound.currentTime = 0;

led_is_on = false;

}

} else if (message.destinationName == HUMIDITY_TOPIC) {

// Erste Veröffentlichung der Luftfeuchtigkeit speichern

if (firstHumidityPub) {

firstHumidity = message.payloadString;

firstHumidityPub = false;

}

humidity = message.payloadString;

} else if (message.destinationName == BUTTON3_TOPIC) {

if (message.payloadString == "1") {

toggleLightRoom3(); // Licht im Raum 3 umschalten

}

} else if (message.destinationName == RFID_UID_TOPIC) {

// Aktion ausführen, wenn die richtige RFID-UID empfangen wird

if (message.payloadString == "30f0987e") {

win = true;

lightAmpSound.play();

document.getElementById("alarmLamp").style.backgroundImage = "url('../images/room3/revolving-light-green.png')";

}

}

}

// Funktion zum Abonnieren eines Themas

function subscribe_topic(topic) {

options = {

qos: 0,

onSuccess: function (context) {

console.log("> SUB-Ack " + topic);

},

};

console.log("> SUB " + topic);

client.subscribe(topic, options);

}

// Funktion zum Umschalten der LED

function led_toggle() {

var payload;

if (led_is_on) {

payload = "0";

led_is_on = false;

} else {

payload = "1";

led_is_on = true;

}

// Nachricht mit dem neuen LED-Status senden

message = new Paho.MQTT.Message(payload);

message.destinationName = TOPIC_LAMP;

message.retained = true;

console.log("< PUB", message.destinationName, payload);

client.send(message);

}

/* ################################################################

Filename      : escaperoom_1.js

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

// Initialisiere die Spielerposition

let playerPosition = {

top: 0,

left: 280,

};

// Variablen zur Verfolgung des aktuellen Zustands

let jumbotronVisible = false;

let actualRoom = 0;

let hexagonVisible = false;

let hexagon1Active = false;

let hexagon2Active = false;

let hexagon3Active = false;

let seconds = 0;

// Variablen für die Rätsel

let puzzleSeconds = 0;

let mirrorPuzzle = false;

let mirrorPuzzleFirstHelp = false;

let morseCodePuzzle = false;

let morseCodePuzzleFirstHelp = false;

let lightSwitch3Puzzle = false;

let lightSwitch3PuzzleFirstHelp = false;

let hexagonPuzzle = false;

let hexagonPuzzleFirstHelp = false;

let wardrobePuzzle = false;

let wardrobePuzzleFirstHelp = false;

let updateTimeInterval;

// Liste der Gegenstandsobjekte

const itemObjects = [

{ id: 'morse-code', backpackId: 'morse-code-bag', top: 178, left: 183, width: 21, height: 36 },

{ id: 'lightSwitchLabel', backpackId: 'lightSwitchLabel-bag', top: 390, left: 10, width: 13, height: 50 },

];

// Jumbotron-Element

let jumbotronElem = document.querySelector(".jumbotron");

// Willkommensnachricht im Jumbotron anzeigen

jumbotronElem.innerHTML = `

<h2>Willkommen</h2>

<p>Du bist in einem alten, verlassenen Herrenhaus gefangen. Um zu entkommen, musst du eine Reihe kniffliger Rätsel lösen. Nutze die versteckten Hinweise und zeige,

dass du scharfsinnig genug bist, um den Weg nach draußen zu finden. Deine Zeit läuft - kannst du das Geheimnis des Hauses lüften und entkommen?</p><p>Tipp: Nutze den ESP und den Computersound um die Rätsel zu lösen.</p>

<p style="display: flex; gap: 10px;"><img src="images/control/space_bar.png" height="20" alt=""><span>Drücke die Space Taste zum Starten</span></p>

`;

jumbotronElem.style.display = "flex"; // Jumbotron sichtbar machen

jumbotronVisible = true; // Zustand aktualisieren

// Funktion zur Zeitformatierung

function pad(value) {

return value.toString().padStart(2, '0');

}

// Funktion zur Zeitaktualisierung

function updateTime() {

// Berechne Minuten und Sekunden

const minutes = Math.floor(seconds / 60);

const secs = seconds % 60;

// Formatiere die Zeit

const formattedTime = `Time: ${pad(minutes)}:${pad(secs)}`;

// Aktualisiere die Zeitanzeige

document.querySelector("#time h2").textContent = formattedTime;

// Überprüfe die Zeit für die jeweiligen Rätsel und zeige Hilfetexte an

const mirrorPuzzleHelpElem = document.getElementById("mirror-puzzle-help");

if (!mirrorPuzzle) {

if (puzzleSeconds == 90 && !mirrorPuzzleFirstHelp) {

mirrorPuzzleFirstHelp = true;

newNotificationSound.play();

mirrorPuzzleHelpElem.style.display = "block";

}

} else if (!lightSwitch3PuzzleFirstHelp && !mirrorPuzzleFirstHelp) {

mirrorPuzzleHelpElem.style.display = "none";

}

const morseCodePuzzleHelpElem = document.getElementById("morseCode-puzzle-help");

if (!morseCodePuzzle && mirrorPuzzle) {

if (puzzleSeconds == 90 && !morseCodePuzzleFirstHelp) {

morseCodePuzzleFirstHelp = true;

newNotificationSound.play();

morseCodePuzzleHelpElem.style.display = "block";

}

} else {

morseCodePuzzleHelpElem.style.display = "none";

}

const lightSwitch3PuzzleHelpElem = document.getElementById("mirror-puzzle-help");

if (!lightSwitch3Puzzle && mirrorPuzzle && morseCodePuzzle && hexagonPuzzle) {

if (puzzleSeconds == 60 && !lightSwitch3PuzzleFirstHelp) {

lightSwitch3PuzzleFirstHelp = true;

newNotificationSound.play();

lightSwitch3PuzzleHelpElem.style.display = "block";

}

} else if (!lightSwitch3PuzzleFirstHelp && !mirrorPuzzleFirstHelp) {

lightSwitch3PuzzleHelpElem.style.display = "none";

}

const wardrobePuzzleHelpElem = document.getElementById("wardrobe-puzzle-help");

if (!wardrobePuzzle && mirrorPuzzle && morseCodePuzzle && hexagonPuzzle && lightSwitch3Puzzle) {

if (puzzleSeconds == 60 && !wardrobePuzzleFirstHelp) {

wardrobePuzzleFirstHelp = true;

newNotificationSound.play();

wardrobePuzzleHelpElem.style.display = "block";

}

} else if (!wardrobePuzzleFirstHelp && !mirrorPuzzleFirstHelp) {

wardrobePuzzleHelpElem.style.display = "none";

}

// Erhöhe die Sekunden

seconds++;

puzzleSeconds++;

}

// Funktion zum Verstecken des Jumbotrons

function hideJumbotron() {

const jumbotron = document.querySelector(".jumbotron");

if (jumbotron) {

jumbotron.style.display = "none";

jumbotronVisible = false;

// Entferne den Event-Listener, um Mehrfachausführungen zu verhindern

document.removeEventListener("keydown", hideJumbotron);

}

// Starte den Timer und aktualisiere die Zeit jede Sekunde

updateTimeInterval = setInterval(updateTime, 1000);

// Rufe die Funktion sofort auf, um den initialen Wert zu setzen

updateTime();

}

// Event-Listener hinzufügen, um das Jumbotron zu verstecken

document.addEventListener("keydown", hideJumbotron);

// Event-Listener für Tastatureingaben hinzufügen

document.addEventListener("keydown", function (event) {

const player = document.getElementById("player");

// Vorherige Spielerposition speichern

let playerPositionBefore = {

top: playerPosition.top,

left: playerPosition.left,

};

// Spielerbewegung basierend auf der gedrückten Pfeiltaste

switch (event.key) {

case "ArrowUp":

playerPosition.top -= 15;

playStepSound();

break;

case "ArrowDown":

playerPosition.top += 15;

playStepSound();

break;

case "ArrowLeft":

playerPosition.left -= 15;

playStepSound();

break;

case "ArrowRight":

playerPosition.left += 15;

playStepSound();

break;

}

// Spielerposition begrenzen

if (playerPosition.top < 0) playerPosition.top = 0;

if (playerPosition.top > 550) playerPosition.top = 550;

if (playerPosition.left < 0) playerPosition.left = 0;

if (playerPosition.left > 550) playerPosition.left = 550;

// Kollision mit den Wänden und Objekten in den Räumen überprüfen

checkMoveRoom1RightWall(playerPositionBefore, playerPosition);

checkMoveRoom1BottomWall(playerPositionBefore, playerPosition);

checkMoveRoom2RightWall(playerPositionBefore, playerPosition);

checkMoveRoom2TopWall(playerPositionBefore, playerPosition);

checkMoveRoom3LeftWall(playerPositionBefore, playerPosition);

const isColliding = checkCollisionWithObjects(playerPosition, playerPositionBefore, actualRoom);

// Spielerposition aktualisieren, wenn keine Kollision vorliegt

if (!isColliding) {

player.style.top = playerPosition.top + "px";

player.style.left = playerPosition.left + "px";

}

// Kollisionen in den Räumen überprüfen

checkRoom1MirrorPos(playerPosition, playerPositionBefore);

if ((!mirrorPuzzle && mirrorPuzzleFirstHelp) || (!lightSwitch3Puzzle && lightSwitch3PuzzleFirstHelp)) {

checkRoom1PcPos(playerPosition, playerPositionBefore);

}

checkRoom2DoorPos(playerPosition, playerPositionBefore);

checkRoom2MorseCodePos(playerPosition, playerPositionBefore);

if (!morseCodePuzzle && morseCodePuzzleFirstHelp) {

checkRoom2TablePos(playerPosition, playerPositionBefore);

}

checkRoom3LightSwitchPos(playerPosition, playerPositionBefore);

checkRoom3WardrobePos(playerPosition, playerPositionBefore);

checkRoom3ReaderPos(playerPosition, playerPositionBefore);

if (!wardrobePuzzle && wardrobePuzzleFirstHelp) {

checkRoom3TablePos(playerPosition, playerPositionBefore);

}

// Kollision mit dem Hexagon überprüfen

checkHexagonPos(playerPosition);

// Kollision mit Gegenständen überprüfen

checkCollisionWithItems(playerPosition, playerPositionBefore);

});

// Funktion zum Deaktivieren des Hexagons nach Ablauf der Zeit

function clearHexagon(elem, hexagonActive) {

if (!hexagon1Active || !hexagon2Active || !hexagon3Active) {

hexagonOffSound.play();

elem.style.backgroundImage = "url('/images/general/hexagon-gray.png')";

if (hexagonActive == 1) {

hexagon1Active = false;

} else if (hexagonActive == 2) {

hexagon2Active = false;

} else {

hexagon3Active = false;

}

}

}

// Funktion zum Überprüfen der Position des Hexagons

function checkHexagonPos(playerPosition) {

if (hexagonVisible) {

if (actualRoom == 0 && !hexagon1Active && playerPosition.left >= 280 && playerPosition.left <= 295 && playerPosition.top >= 515 && playerPosition.top <= 535) {

const hexagon1Elem = document.getElementById("hexagon1");

hexagon1Elem.style.backgroundImage = "url('/images/general/hexagon-blue.png')";

hexagonSound.play();

hexagon1Active = true;

setTimeout(() => clearHexagon(hexagon1Elem, 1), 15000);

}

if (actualRoom == 1 && !hexagon2Active && playerPosition.left >= 10 && playerPosition.left <= 25 && playerPosition.top >= 155 && playerPosition.top <= 180) {

const hexagon2Elem = document.getElementById("hexagon2");

hexagon2Elem.style.backgroundImage = "url('/images/general/hexagon-green.png')";

hexagonSound.play();

hexagon2Active = true;

setTimeout(() => clearHexagon(hexagon2Elem, 2), 3000);

if (hexagon1Active && hexagon2Active && hexagon3Active) {

hexagonPuzzle = true;

hexagonPuzzleFirstHelp = false;

puzzleSeconds = 0;

let door = document.querySelector(".door-3");

doorSound.play();

door.setAttribute("data-state", "open");

if (lightRoom3State) {

const lightRoom3 = document.getElementById("lightRoom3");

lightRoom3.style.backgroundColor = "transparent";

}

}

}

if (actualRoom == 2 && !hexagon3Active && playerPosition.left >= 10 && playerPosition.left <= 25 && playerPosition.top >= 505 && playerPosition.top <= 530) {

const hexagon3Elem = document.getElementById("hexagon3");

hexagon3Elem.style.backgroundImage = "url('/images/general/hexagon-red.png')";

hexagonSound.play();

hexagon3Active = true;

setTimeout(() => clearHexagon(hexagon3Elem, 3), 9000);

}

}

}

/* ################################################################

Filename      : room1.js

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

// Variable zur Überprüfung, ob der Spiegel im Raum 1 sichtbar ist

let mirror1Visible = false;

// ID des Intervalls für die Feuchtigkeitsüberprüfung

let intervalIdHumidity;

// Objekte im Raum 1 mit ihren Positionen und Abmessungen

const room1Objects = [

{ id: "pc-table", top: 5, left: 10, width: 78, height: 25 },

{ id: "mirror", top: 0, left: 160, width: 55, height: 6 },

{ id: "pc-chair", top: 35, left: 35, width: 26, height: 29 },

];

// Funktion zur Überprüfung der Position des Spiegels im Raum 1

function checkRoom1MirrorPos(playerPosition, playerPositionBefore) {

const playerElement = document.querySelector("#player");

if (actualRoom == 1 && playerPosition.left >= 160 && playerPosition.left <= 180 && playerPosition.top >= 6 && playerPosition.top <= 35) {

playerElement.classList.add("show-after"); // Füge eine Klasse hinzu, um das zusätzliche Bild anzuzeigen

// Füge den Event-Listener für das Tastaturereignis "keydown" hinzu

document.addEventListener("keydown", showMirror1);

} else if (actualRoom == 1 && playerPositionBefore.left >= 160 && playerPositionBefore.left <= 180 && playerPositionBefore.top >= 6 && playerPositionBefore.top <= 35 && (playerPosition.left < 160 || playerPosition.left > 180 || playerPosition.top < 6 || playerPosition.top > 35)) {

playerElement.classList.remove("show-after"); // Entferne die Klasse, um das zusätzliche Bild auszublenden

// Entferne den Event-Listener

document.removeEventListener("keydown", showMirror1);

document.querySelector("#mirror").style.display = "none";

document.querySelector("#mirror").classList.remove("animateMirror"); // Entferne die Animationsklasse

document.querySelector("#mirror p").classList.remove("animate-mirror-p"); // Entferne die Animationsklasse für den Text

document.querySelector("#player-background").classList.remove("animate-layer-background"); // Entferne die Animationsklasse für den Hintergrund

// Abonnement vom Thema HUMIDITY_TOPIC kündigen

client.unsubscribe(HUMIDITY_TOPIC, {

onSuccess: function () {

console.log("Abonnement von " + HUMIDITY_TOPIC + " gekündigt");

}

});

// Sende Nachricht mit Wert 0, um die Feuchtigkeitsübertragung zu stoppen

message = new Paho.MQTT.Message("0");

message.destinationName = HUMIDITY_SEND_TOPIC;

message.retained = true;

console.log("< PUB", message.destinationName, "0");

client.send(message);

clearInterval(intervalIdHumidity);

mirror1Visible = false; // Aktualisiere den Zustand auf unsichtbar

}

}

// Funktion zur Anzeige des Spiegels im Raum 1

function showMirror1(event) {

// Überprüfe, ob die gedrückte Taste die "Space"-Taste ist

if (event.code === "Space") {

// Wenn der Spiegel sichtbar ist, setze das Display auf "none"

if (mirror1Visible) {

document.querySelector("#mirror").style.display = "none";

document.querySelector("#mirror").classList.remove("animateMirror"); // Entferne die Animationsklasse

document.querySelector("#mirror p").classList.remove("animate-mirror-p"); // Entferne die Animationsklasse für den Text

document.querySelector("#player-background").classList.remove("animate-layer-background"); // Entferne die Animationsklasse für den Hintergrund

// Abonnement vom Thema HUMIDITY_TOPIC kündigen

client.unsubscribe(HUMIDITY_TOPIC, {

onSuccess: function () {

console.log("Abonnement von " + HUMIDITY_TOPIC + " gekündigt");

}

});

// Sende Nachricht mit Wert 0, um die Feuchtigkeitsübertragung zu stoppen

message = new Paho.MQTT.Message("0");

message.destinationName = HUMIDITY_SEND_TOPIC;

message.retained = true;

console.log("< PUB", message.destinationName, "0");

client.send(message);

clearInterval(intervalIdHumidity);

mirror1Visible = false; // Aktualisiere den Zustand auf unsichtbar

} else {

// Andernfalls setze das Display auf "block", füge die Animationsklassen hinzu und aktualisiere den Zustand auf sichtbar

document.querySelector("#mirror").style.display = "block";

firstHumidityPub = true;

// Sende Nachricht mit Wert 1, um die Feuchtigkeitsübertragung zu starten

message = new Paho.MQTT.Message("1");

message.destinationName = HUMIDITY_SEND_TOPIC;

message.retained = true;

console.log("< PUB", message.destinationName, "1");

client.send(message);

// Überprüfe die Feuchtigkeit und führe die Animation aus

checkHumidityAndAnimate();

mirror1Visible = true;

}

}

}

// Funktion zur Überprüfung der Feuchtigkeitsdaten und Ausführung der Animation

function checkHumidityAndAnimate() {

// Abonniere das Thema, um die Feuchtigkeitsdaten zu erhalten

subscribe_topic(HUMIDITY_TOPIC);

// Setze ein Intervall, das alle 200ms überprüft

intervalIdHumidity = setInterval(() => {

if (humidity > firstHumidity + 15) {

// Stoppe das Intervall, wenn die Bedingung erfüllt ist

clearInterval(intervalIdHumidity);

// Führe die Animationsbefehle aus

document.querySelector("#mirror").classList.add("animateMirror");

document.querySelector("#mirror p").classList.add("animate-mirror-p");

document.querySelector("#player-background").classList.add("animate-layer-background");

}

}, 200);

}

// Funktion zur Überprüfung der Position des PCs im Raum 1

function checkRoom1PcPos(playerPosition, playerPositionBefore) {

if (playerPosition.left >= 0 && playerPosition.left <= 88 && playerPosition.top >= 30 && playerPosition.top <= 60) {

// Füge den Event-Listener für das Tastaturereignis "keydown" hinzu

if (!mirrorPuzzle) {

document.addEventListener("keydown", showMirrorPuzzleInfo);

} else if (mirrorPuzzle && morseCodePuzzle && !lightSwitch3Puzzle) {

document.addEventListener("keydown", showLightSwitch3PuzzleInfo);

}

} else if (actualRoom == 1 && playerPositionBefore.left >= 0 && playerPositionBefore.left <= 88 && playerPositionBefore.top >= 30 && playerPositionBefore.top <= 60 && (playerPosition.left < 0 || playerPosition.left > 88 || playerPosition.top < 30 || playerPosition.top > 60)) {

// Ursprüngliche Stile wiederherstellen, wenn das Jumbotron ausgeblendet wird

jumbotronElem.style.display = "none";

jumbotronElem.style.background = "steelblue";

jumbotronElem.style.borderRadius = "8px";

jumbotronElem.style.boxShadow = "snow 0px 0px 26px 5px";

jumbotronElem.style.alignItems = "center";

jumbotronElem.style.border = "none";

jumbotronVisible = false;

// Entferne den Event-Listener für das Tastaturereignis "keydown"

if (!mirrorPuzzle) {

document.removeEventListener("keydown", showMirrorPuzzleInfo);

} else if (mirrorPuzzle && morseCodePuzzle && !lightSwitch3Puzzle) {

document.removeEventListener("keydown", showLightSwitch3PuzzleInfo);

}

}

}

// Funktion zur Anzeige der Spiegelrätsel-Informationen

function showMirrorPuzzleInfo(event) {

if (event.code === "Space") {

let jumbotronElem = document.querySelector(".jumbotron");

if (jumbotronVisible) {

// Ursprüngliche Stile wiederherstellen, wenn das Jumbotron ausgeblendet wird

jumbotronElem.style.display = "none";

jumbotronElem.style.background = "steelblue";

jumbotronElem.style.borderRadius = "8px";

jumbotronElem.style.boxShadow = "snow 0px 0px 26px 5px";

jumbotronElem.style.alignItems = "center";

jumbotronElem.style.border = "none";

jumbotronVisible = false;

} else {

// Zeige die Informationen zum Spiegelrätsel an

const today = new Date().toLocaleDateString();

const mail = `

<p><b>NEUE E-MAIL</b></p>

<p><b>Von:</b> ESCAPE ROOM SYSTEM</p>

<p><b>An:</b> SPIELER</p>

<p><b>Datum:</b> ${today}</p>

<br>

<p><b>Nachricht:</b></p>

<p>Was unsichtbar ist, wird sichtbar, wenn der Atem der Natur es berührt.</p>

`;

jumbotronElem.innerHTML = mail;

jumbotronElem.style.display = "flex";

jumbotronElem.style.background = "#e6e5e5";

jumbotronElem.style.borderRadius = "0";

jumbotronElem.style.border = "2px solid";

jumbotronElem.style.boxShadow = "snow 0px 0px 8px 0px";

jumbotronElem.style.alignItems = "flex-start";

jumbotronVisible = true;

}

}

}

// Funktion zur Anzeige der Lichtschalter 3 Rätsel-Informationen

function showLightSwitch3PuzzleInfo(event) {

if (event.code === "Space") {

let jumbotronElem = document.querySelector(".jumbotron");

if (jumbotronVisible) {

// Ursprüngliche Stile wiederherstellen, wenn das Jumbotron ausgeblendet wird

jumbotronElem.style.display = "none";

jumbotronElem.style.background = "steelblue";

jumbotronElem.style.borderRadius = "8px";

jumbotronElem.style.boxShadow = "snow 0px 0px 26px 5px";

jumbotronElem.style.alignItems = "center";

jumbotronElem.style.border = "none";

jumbotronVisible = false;

} else {

// Zeige die Informationen zum Lichtschalter 3 Rätsel an

const today = new Date().toLocaleDateString();

const mail = `

<p><b>NEUE E-MAIL</b></p>

<p><b>Von:</b> ESCAPE ROOM SYSTEM</p>

<p><b>An:</b> SPIELER</p>

<p><b>Datum:</b> ${today}</p>

<br>

<p><b>Nachricht:</b></p>

<p>Finde den dritten von drei, um den Pfad zu erleuchten.</p>

`;

jumbotronElem.innerHTML = mail;

jumbotronElem.style.display = "flex";

jumbotronElem.style.background = "#e6e5e5";

jumbotronElem.style.borderRadius = "0";

jumbotronElem.style.border = "2px solid";

jumbotronElem.style.boxShadow = "snow 0px 0px 8px 0px";

jumbotronElem.style.alignItems = "flex-start";

jumbotronVisible = true;

}

}

}

// Funktion zur Überprüfung der Bewegung an der rechten Wand im Raum 1

function checkMoveRoom1RightWall(playerPositionBefore, playerPosition) {

if (playerPositionBefore.left >= 244 && playerPosition.left < 244 && playerPosition.top < 244) {

if (!(playerPosition.top >= 85 && playerPosition.top <= 115 && canMoveThroughDoor(1))) {

playerPosition.left = 244;

actualRoom = 0; // Setze den Spieler zurück in Raum 0

} else {

playerPosition.left = 201;

actualRoom = 1; // Setze den Spieler zurück in Raum 1

}

} else {

if (playerPositionBefore.left <= 201 && playerPosition.left > 201 && playerPosition.top < 244) {

if (!(playerPosition.top >= 85 && playerPosition.top <= 115 && canMoveThroughDoor(1))) {

playerPosition.left = 201;

actualRoom = 1; // Setze den Spieler zurück in Raum 1

} else {

playerPosition.left = 244;

actualRoom = 0; // Setze den Spieler zurück in Raum 0

}

}

}

}

// Funktion zur Überprüfung der Bewegung an der unteren Wand im Raum 1

function checkMoveRoom1BottomWall(playerPositionBefore, playerPosition) {

if (playerPosition.left < 244 && playerPositionBefore.top <= 202 && playerPosition.top > 202) {

playerPosition.top = 202; // Setze den Spieler zurück an die obere Grenze der unteren Wand

}

if (playerPosition.left < 244 && playerPositionBefore.top >= 244 && playerPosition.top < 244) {

playerPosition.top = 244; // Setze den Spieler zurück an die untere Grenze der unteren Wand

}

}

/* ################################################################

Filename      : room2.js

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

// Liste der Objekte im Raum 2

const room2Objects = [

{ id: "morse-code-device", top: 405, left: 205, width: 26, height: 47 },

{ id: "pc-table2", top: 554, left: 105, width: 78, height: 30 },

];

// Passwort für Tür 2

const passwordDoor2 = "trowssap";

// Mögliche Morsecode-Nachrichten

const morseCodeMessage = ["sos", "sek", "nsa"];

// Zufällige Auswahl einer Morsecode-Nachricht

const randomMorseCodeNumber = Math.floor(Math.random() * 3) + 1;

// Morsecode-Sound

const morseCodeSound = new Audio('../sounds/morsesound.mp3');

morseCodeSound.volume = 0.2;

// Funktion zur Überprüfung der Bewegung an der oberen Wand des Raums 2

function checkMoveRoom2TopWall(playerPositionBefore, playerPosition) {

// Raum 2 Obere Wand

if (

playerPosition.left < 244 &&

playerPositionBefore.top <= 306 &&

playerPosition.top > 306

) {

if (

!(

playerPosition.left >= 85 &&

playerPosition.left <= 115 &&

canMoveThroughDoor(2)

)

) {

playerPosition.top = 306;

actualRoom = 0;

} else {

playerPosition.top = 348;

actualRoom = 2;

}

}

if (

playerPosition.left < 244 &&

playerPositionBefore.top >= 348 &&

playerPosition.top < 348

) {

if (

!(

playerPosition.left >= 85 &&

playerPosition.left <= 115 &&

canMoveThroughDoor(2)

)

) {

playerPosition.top = 348;

actualRoom = 2;

} else {

playerPosition.top = 306;

actualRoom = 0;

}

}

}

// Funktion zur Überprüfung der Bewegung an der rechten Wand des Raums 2

function checkMoveRoom2RightWall(playerPositionBefore, playerPosition) {

// Raum 2 Rechte Wand

if (

playerPositionBefore.left >= 244 &&

playerPosition.left < 244 &&

playerPosition.top > 306

) {

playerPosition.left = 244;

}

if (

playerPositionBefore.left <= 201 &&

playerPosition.left > 201 &&

playerPosition.top > 306

) {

playerPosition.left = 201;

}

}

// Funktion zur Überprüfung der Position der Tür im Raum 2

function checkRoom2DoorPos(playerPosition, playerPositionBefore) {

const playerElement = document.getElementById("player");

if (playerPosition.left >= 70 && playerPosition.left <= 130 && playerPosition.top >= 290 && playerPosition.top <= 306 && !canMoveThroughDoor(2)) {

playerElement.classList.add("show-after"); // Füge eine Klasse hinzu, um das zusätzliche Bild anzuzeigen

// Füge den Event-Listener für das Tastaturereignis "keydown" hinzu

document.addEventListener("keydown", showDoor2PwDialog);

} else if (playerPositionBefore.left >= 70 && playerPositionBefore.left <= 130 && playerPositionBefore.top >= 290 && playerPositionBefore.top <= 306 && (playerPosition.left < 70 || playerPosition.left > 130 || playerPosition.top < 290 || playerPosition.top > 306)) {

playerElement.classList.remove("show-after"); // Entferne die Klasse, um das zusätzliche Bild auszublenden

// Entferne den Event-Listener

document.removeEventListener("keydown", showDoor2PwDialog);

document.querySelector(".jumbotron").style.display = "none";

jumbotronVisible = false; // Aktualisiere den Zustand auf unsichtbar

}

}

// Funktion zur Anzeige des Passwortdialogs für Tür 2

function showDoor2PwDialog(event) {

if (event.code === "Space") {

let jumbotronElem = document.querySelector(".jumbotron");

if (jumbotronVisible) {

jumbotronElem.style.display = "none";

jumbotronVisible = false;

} else {

jumbotronElem.innerHTML = `

<h2>Passwort</h2>

<input type="password" name="door2pw" id="door2pw" />

`;

// Ensuring the focus is set after the element is rendered and visible

setTimeout(() => {

const inputElem = document.getElementById("door2pw");

// Set focus to the input field

inputElem.focus();

inputElem.addEventListener("change", (e) => {

let inputValue = e.target.value.toLowerCase();

if (inputValue == passwordDoor2) {

mirrorPuzzle = true;

mirrorPuzzleFirstHelp = false;

puzzleSeconds = 0;

// Zugreifen auf das Tür-Element

const door = document.querySelector(".door-2");

// Zugrifff auf die Raumhelligkeit

const lightRoom2 = document.getElementById("lightRoom2");

// Ändern des data-state-Attributs auf "open"

doorSound.play();

door.setAttribute("data-state", "open");

lightRoom2.style.backgroundColor = "#00000000";

}

});

}, 0);

jumbotronElem.style.display = "flex";

jumbotronVisible = true;

}

}

}

// Variable zur Überprüfung, ob der Morsecode bereits gesendet wurde

let messageSent = false;

// Funktion zur Überprüfung der Position des Morsecode-Geräts im Raum 2

function checkRoom2MorseCodePos(playerPosition, playerPositionBefore) {

const playerElement = document.querySelector("#player");

if (actualRoom == 2 && playerPosition.left > 160 && playerPosition.left <= 170 && playerPosition.top > 395 && playerPosition.top < 428) {

playerElement.classList.add("show-after"); // Füge eine Klasse hinzu, um das zusätzliche Bild anzuzeigen

// Überprüfe, ob die Nachricht noch nicht gesendet wurde

if (!messageSent) {

// Senden der Nachricht

message = new Paho.MQTT.Message("" + randomMorseCodeNumber);

message.destinationName = MORSECODE_NR_TOPIC;

message.retained = true;

console.log("< PUB", message.destinationName, "" + randomMorseCodeNumber);

client.send(message);

// Markiere, dass die Nachricht gesendet wurde

messageSent = true;

}

// Füge den Event-Listener für das Tastaturereignis "keydown" hinzu

document.addEventListener("keydown", showRoom2MorseCodeDialog);

} else if (actualRoom == 2 && playerPositionBefore.left >= 160 && playerPositionBefore.left <= 170 && playerPositionBefore.top >= 395 && playerPositionBefore.top <= 428 && (playerPosition.left < 160 || playerPosition.left > 170 || playerPosition.top < 395 || playerPosition.top > 428)) {

playerElement.classList.remove("show-after"); // Entferne die Klasse, um das zusätzliche Bild auszublenden

// Sende Nachricht mit Wert 0

message = new Paho.MQTT.Message("0");

message.destinationName = MORSECODE_NR_TOPIC;

message.retained = true;

console.log("< PUB", message.destinationName, "0");

client.send(message);

// Setze messageSent zurück auf false

messageSent = false;

// Entferne den Event-Listener

document.querySelector(".jumbotron").style.display = "none";

document.removeEventListener("keydown", showRoom2MorseCodeDialog);

}

}

// Funktion zur Anzeige des Dialogs für den Morsecode im Raum 2

function showRoom2MorseCodeDialog(event) {

if (event.code === "Space") {

let jumbotronElem = document.querySelector(".jumbotron");

if (jumbotronVisible) {

jumbotronElem.style.display = "none";

jumbotronVisible = false;

} else {

jumbotronElem.innerHTML = `

<h2>Nachricht?</h2>

<input type="text" name="morseCodeMessage" id="morseCodeMessage" />

`;

jumbotronElem.style.display = "flex";

jumbotronVisible = true;

// Ensuring the focus is set after the element is rendered and visible

setTimeout(() => {

const inputElem = document.getElementById("morseCodeMessage");

inputElem.focus();

inputElem.addEventListener("change", (e) => {

let inputValue = e.target.value.toLowerCase();

if (inputValue == morseCodeMessage[randomMorseCodeNumber - 1]) {

morseCodePuzzle = true;

morseCodePuzzleFirstHelp = false;

puzzleSeconds = 0;

hexagonOffSound.play();

document.getElementById("hexagon1").style.display = "block";

document.getElementById("hexagon2").style.display = "block";

document.getElementById("hexagon3").style.display = "block";

hexagonVisible = true;

}

});

}, 0);

}

}

}

function checkRoom2TablePos(playerPosition, playerPositionBefore) {

if (actualRoom == 2 && playerPosition.left >= 130 && playerPosition.left <= 160 && playerPosition.top >= 504 && playerPosition.top <= 519) {

// Füge den Event-Listener für das Tastaturereignis "keydown" hinzu

document.addEventListener("keydown", showMorseCodePuzzleInfo);

} else if (actualRoom == 2 && playerPositionBefore.left >= 130 && playerPositionBefore.left <= 160 && playerPositionBefore.top >= 504 && playerPositionBefore.top <= 519 && (playerPosition.left < 130 || playerPosition.left > 160 || playerPosition.top < 504 || playerPosition.top > 519)) {

// Ursprüngliche Stile wiederherstellen, wenn das Jumbotron ausgeblendet wird

jumbotronElem.style.display = "none";

jumbotronElem.style.background = "steelblue";

jumbotronElem.style.borderRadius = "8px";

jumbotronElem.style.boxShadow = "snow 0px 0px 26px 5px";

jumbotronElem.style.alignItems = "center";

jumbotronElem.style.border = "none";

jumbotronVisible = false;

// Entferne den Event-Listener für das Tastaturereignis "keydown" hinzu

document.removeEventListener("keydown", showMorseCodePuzzleInfo);

}

}

function showMorseCodePuzzleInfo(event) {

if (event.code === "Space") {

let jumbotronElem = document.querySelector(".jumbotron");

if (jumbotronVisible) {

// Ursprüngliche Stile wiederherstellen, wenn das Jumbotron ausgeblendet wird

jumbotronElem.style.display = "none";

jumbotronElem.style.background = "steelblue";

jumbotronElem.style.borderRadius = "8px";

jumbotronElem.style.boxShadow = "snow 0px 0px 26px 5px";

jumbotronElem.style.alignItems = "center";

jumbotronElem.style.border = "none";

jumbotronVisible = false;

} else {

const today = new Date().toLocaleDateString();

const faxMessage = `

<p><b>FAX-NACHRICHT</b></p>

<p><b>Von:</b> ESCAPE ROOM SYSTEM</p>

<p><b>An:</b> SPIELER</p>

<p><b>Datum:</b> ${today}</p>

<br>

<p><b>Nachricht:</b></p>

<p>Blinkende Lichter tanzen im Rhythmus der Punkte und Striche.</p>

<p>Die Antwort liegt in den alten Mustern.</p>

<p>Erkenne 3 Zeichen, um den Weg zu finden.</p>

`;

jumbotronElem.innerHTML = faxMessage;

jumbotronElem.style.display = "flex";

jumbotronElem.style.background = "#e6e5e5";

jumbotronElem.style.borderRadius = "0";

jumbotronElem.style.border = "2px solid";

jumbotronElem.style.boxShadow = "snow 0px 0px 8px 0px";

jumbotronElem.style.alignItems = "flex-start";

jumbotronVisible = true;

}

}

}

/* ################################################################

Filename      : room3.js

Author        : Bohn Matthias

Date          : 26.05.2024

################################################################ */

// Liste der Objekte im Raum 3

const room3Objects = [

{ id: "table-dining", top: 380, left: 440, width: 86, height: 150 },

{ id: "schrank", top: 0, left: 435, width: 99, height: 28 },

{ id: "reader", top: 160, left: 347, width: 30, height: 34 },

];

let rfidCount = 0;

let lightRoom3State = false;

// Funktion zur Überprüfung der Bewegung an der linken Wand des Raums 3

function checkMoveRoom3LeftWall(playerPositionBefore, playerPosition) {

// Überprüfung der linken Wand im Raum 3

if (playerPositionBefore.left <= 305 && playerPosition.left > 305) {

if (!(playerPosition.top >= 260 && playerPosition.top <= 290 && canMoveThroughDoor(3))) {

playerPosition.left = 305;

actualRoom = 0;

} else {

playerPosition.left = 348;

actualRoom = 3;

}

}

// Überprüfung der linken Wand im Raum 3 (umgekehrte Richtung)

if (playerPositionBefore.left >= 348 && playerPosition.left < 348) {

if (!(playerPosition.top >= 260 && playerPosition.top <= 290 && canMoveThroughDoor(3))) {

playerPosition.left = 348;

actualRoom = 3;

} else {

playerPosition.left = 305;

actualRoom = 0;

}

}

}

// Funktion zur Überprüfung der Position des Lichtschalters im Raum 3

function checkRoom3LightSwitchPos(playerPosition, playerPositionBefore) {

const playerElement = document.querySelector("#player");

// Überprüfung, ob der Spieler sich in der Nähe des Lichtschalters befindet und ob er sich im Raum 3 befindet

if (playerPosition.left > 300 && playerPosition.left <= 305 && playerPosition.top >= 320 && playerPosition.top <= 340 && actualRoom == 0) {

playerElement.classList.add("show-after"); // Klasse hinzufügen, um zusätzliches Bild anzuzeigen

// Event-Listener für das Tastaturereignis "keydown" hinzufügen, um die Taste zu lesen

readButton(true);

} else if (actualRoom == 0 && playerPositionBefore.left > 300 && playerPositionBefore.left <= 305 && playerPositionBefore.top >= 320 && playerPositionBefore.top <= 340 && (playerPosition.left < 300 || playerPosition.left > 305 || playerPosition.top < 320 || playerPosition.top > 340)) {

playerElement.classList.remove("show-after"); // Klasse entfernen, um zusätzliches Bild auszublenden

readButton(false);

}

}

// Funktion zur Überprüfung der Position des Schranks im Raum 3

function checkRoom3WardrobePos(playerPosition, playerPositionBefore) {

const playerElement = document.querySelector("#player");

// Überprüfung, ob der Spieler sich in der Nähe des Schranks befindet und ob er sich im Raum 3 befindet

if (playerPosition.left > 440 && playerPosition.left < 495 && playerPosition.top >= 20 && playerPosition.top < 40 && actualRoom == 3) {

playerElement.classList.add("show-after"); // Klasse hinzufügen, um zusätzliches Bild anzuzeigen

// Sende Nachricht mit Wert 0

message = new Paho.MQTT.Message("1");

message.destinationName = TOPIC_SEND_LDR;

message.retained = true;

console.log("< PUB", message.destinationName, "1");

client.send(message);

// Füge den Event-Listener für das Tastaturereignis "keydown" hinzu

document.addEventListener("keydown", showWardrobe);

} else if (actualRoom == 3 && playerPositionBefore.left > 440 && playerPositionBefore.left < 495 && playerPositionBefore.top >= 20 && playerPositionBefore.top < 40 && (playerPosition.left < 440 || playerPosition.left > 495 || playerPosition.top < 20 || playerPosition.top > 40)) {

playerElement.classList.remove("show-after"); // Klasse entfernen, um zusätzliches Bild auszublenden

// Entferne den Event-Listener

document.removeEventListener("keydown", showWardrobe);

// Sende Nachricht mit Wert 1

message = new Paho.MQTT.Message("0");

message.destinationName = TOPIC_SEND_LDR;

message.retained = true;

console.log("< PUB", message.destinationName, "0");

client.send(message);

const wardrobeElem = document.getElementById("wardrobe-open");

wardrobeElem.style.display = "none";

readLdr(false);

}

}

// Funktion zum Lesen der Taste

function readButton(event) {

if (event) {

subscribe_topic(BUTTON3_TOPIC); // Funktion zum Abonnieren des Themas aufrufen

} else {

// Abonnement vom Thema BUTTON3_TOPIC kündigen

client.unsubscribe(BUTTON3_TOPIC, {

onSuccess: function () {

console.log("Abonnement von " + BUTTON3_TOPIC + " gekündigt");

}

});

}

}

// Funktion zum Umschalten des Lichts im Raum 3

function toggleLightRoom3() {

const lightRoom3 = document.getElementById("lightRoom3");

const lightSwitchRoom3 = document.getElementById("lightSwitch");

// Berechnet den aktuellen Hintergrundstil des Lichtschalters

const computedStyle = window.getComputedStyle(lightSwitchRoom3);

const backgroundColor = computedStyle.backgroundColor;

if (!lightRoom3State) {

// Wenn der Lichtschalter aus ist, ändere ihn zu gelb und schalte das Licht ein

lightRoom3State = true;

lightSwitchRoom3.style.backgroundColor = "#fdf300";

if (canMoveThroughDoor(3)) {

lightRoom3.style.backgroundColor = "transparent";

lightSwitch3Puzzle = true;

lightSwitch3PuzzleFirstHelp = false;

}

} else {

// Wenn der Lichtschalter an ist, ändere ihn zu weiß und schalte das Licht aus

lightRoom3State = false;

lightSwitchRoom3.style.backgroundColor = "#ffffff";

lightRoom3.style.backgroundColor = "#000000f3";

}

}

// Funktion zum Anzeigen des Schranks

function showWardrobe(event) {

// Überprüft, ob die gedrückte Taste die Leertaste ist

if (event.code === "Space") {

const wardrobeElem = document.getElementById("wardrobe-open");

wardrobeElem.style.display = "block"; // Schrank anzeigen

readLdr(true); // Beginnt, den LDR-Sensor zu lesen

}

}

// Funktion zum Lesen der Helligkeit

function readLdr(event) {

if (event) {

subscribe_topic(LDR_TOPIC); // Funktion zum Abonnieren des Themas aufrufen

} else {

// Abonnement vom Thema LDR_TOPIC kündigen

client.unsubscribe(LDR_TOPIC, {

onSuccess: function () {

console.log("Abonnement von " + LDR_TOPIC + " gekündigt");

}

});

}

}

// Funktion zur Anzeige des RFID-Chips

function showRfidChip(state) {

const rfidElem = document.getElementById("rfid-chip");

const wardrobeLightElem = document.getElementById("wardrobe-light");

if (state) {

// Licht des Schranks ausblenden

wardrobeLightElem.style.opacity = "0";

// Puzzle-Status aktualisieren

wardrobePuzzle = true;

wardrobePuzzleFirstHelp = false;

puzzleSeconds = 0;

if (rfidElem) {

// RFID-Chip sichtbar machen

rfidElem.style.opacity = "1";

// Event-Listener hinzufügen, um den RFID-Chip beim Klicken zu entfernen

rfidElem.addEventListener("click", (e) => {

rfidElem.remove();

document.getElementById("rfid-chip-bag").style.display = "block";

});

}

} else {

// Licht des Schranks wieder einblenden

wardrobeLightElem.style.opacity = "1";

if (rfidElem) {

// RFID-Chip unsichtbar machen

rfidElem.style.opacity = "0";

}

}

}

// Funktion zur Überprüfung der Position des rfid Lesegeräts im Raum 3

function checkRoom3ReaderPos(playerPosition, playerPositionBefore) {

const playerElement = document.querySelector("#player");

// Überprüfung, ob der Spieler sich in der Nähe des rfid Lesegeräts  befindet und ob er sich im Raum 3 befindet

if (playerPosition.left >= 377 && playerPosition.left < 385 && playerPosition.top >= 140 && playerPosition.top <= 170 && actualRoom == 3) {

playerElement.classList.add("show-after"); // Klasse hinzufügen, um zusätzliches Bild anzuzeigen

if (document.getElementById("rfid-chip-bag").style.display != "") {

// Sende Nachricht mit Wert 0

message = new Paho.MQTT.Message("2");

message.destinationName = RFID_SEND_TOPIC;

message.retained = true;

console.log("< PUB", message.destinationName, "2");

client.send(message);

subscribe_topic(RFID_UID_TOPIC);

}

// Füge den Event-Listener für das Tastaturereignis "keydown" hinzu

document.addEventListener("keydown", checkRfid);

} else if (actualRoom == 3 && playerPositionBefore.left >= 377 && playerPositionBefore.left < 385 && playerPositionBefore.top >= 140 && playerPositionBefore.top <= 170 && (playerPosition.left < 377 || playerPosition.left > 385 || playerPosition.top < 140 || playerPosition.top > 170)) {

playerElement.classList.remove("show-after"); // Klasse entfernen, um zusätzliches Bild auszublenden

// Sende Nachricht mit Wert 0

message = new Paho.MQTT.Message("0");

message.destinationName = RFID_SEND_TOPIC;

message.retained = true;

console.log("< PUB", message.destinationName, "0");

client.send(message);

// Entferne den Event-Listener

document.removeEventListener("keydown", checkRfid);

document.querySelector(".jumbotron").style.display = "none";

jumbotronVisible = false; // Aktualisiere den Zustand auf unsichtbar

}

}

function checkRfid(event) {

if (event.code === "Space") {

let jumbotronElem = document.querySelector(".jumbotron");

if (jumbotronVisible) {

jumbotronElem.style.display = "none";

jumbotronVisible = false;

} else {

if (win && mirrorPuzzle && morseCodePuzzle && hexagonPuzzle && lightSwitch3Puzzle && wardrobePuzzle) {

doorSound.play();

clearInterval(updateTimeInterval);

// Zugreifen auf das Tür-Element

const door = document.querySelector(".door-master");

door.setAttribute("data-state", "open");

const minutes = Math.floor(seconds / 60);

const secs = seconds % 60;

// Formatiere die Zeit

const formattedTime = `${pad(minutes)}:${pad(secs)}`;

jumbotronElem.innerHTML = `

<h2>👌 Mission Erfolgreich</h2>

<h3>Du hast alle Rätsel erfolgreich gelöst</h3>

<h3>Deine Zeit: ${formattedTime}</h3>

`;

jumbotronElem.style.display = "flex";

jumbotronVisible = true;

} else if (rfidCount >= 2) {

jumbotronElem.innerHTML = `

<h2>!Mission gescheitert!</h2>

<h3>Das Haus bleibt nun für immer verschlossen!</h3>

`;

jumbotronElem.style.display = "flex";

jumbotronVisible = true;

} else {

jumbotronElem.innerHTML = `

<h2>!Warnung!</h2>

<h3>Du hast noch ${2 - rfidCount} Versuche</h3>

`;

rfidCount++;

jumbotronElem.style.display = "flex";

jumbotronVisible = true;

}

}

}

}

function checkRoom3TablePos(playerPosition, playerPositionBefore) {

if (actualRoom == 3 && playerPosition.left >= 435 && playerPosition.left <= 500 && playerPosition.top >= 330 && playerPosition.top <= 345) {

// Füge den Event-Listener für das Tastaturereignis "keydown" hinzu

document.addEventListener("keydown", showWardrobePuzzleInfo);

} else if (actualRoom == 3 && playerPositionBefore.left >= 435 && playerPositionBefore.left <= 500 && playerPositionBefore.top >= 330 && playerPositionBefore.top <= 345 && (playerPosition.left < 435 || playerPosition.left > 500 || playerPosition.top < 330 || playerPosition.top > 345)) {

// Ursprüngliche Stile wiederherstellen, wenn das Jumbotron ausgeblendet wird

jumbotronElem.style.display = "none";

jumbotronVisible = false;

// Entferne den Event-Listener für das Tastaturereignis "keydown" hinzu

document.removeEventListener("keydown", showWardrobePuzzleInfo);

}

}

function showWardrobePuzzleInfo(event) {

if (event.code === "Space") {

let jumbotronElem = document.querySelector(".jumbotron");

if (jumbotronVisible) {

// Ursprüngliche Stile wiederherstellen, wenn das Jumbotron ausgeblendet wird

jumbotronElem.style.display = "none";

jumbotronVisible = false;

} else {

const today = new Date().toLocaleDateString();

const Message = `

<p><b>Hinweis:</b></p>

<p>In der Dunkelheit liegt ein Geheimnis, erleuchte es, um es zu sehen.</p>

`;

jumbotronElem.innerHTML = Message;

jumbotronElem.style.display = "flex";

jumbotronVisible = true;

}

}

}